Настройка Zyxel P330w EE

После подключения Zyxel P330w EE к компьютеру необходимо настроить точку доступа для работы в режиме клиента беспроводной сети. Для этого в сетевых подключениях (Пуск->Панель управления->Сетевые подключения) откройте свойства подключения по локальной сети и в списке компонентов, используемых этим подключением найдите Internet Protocol(TCP/IP).

Откройте свойства Internet Protocol(TCP/IP) и в появившемся окне выберите Получить IP-адрес автоматически и Получить адрес DNS-сервера автоматически. (По умолчанию Zyxel P330w EE имеет встроенный DHCP сервер. Вашему компьютеру будет присвоен адрес из диапазона 192.168.1.33-192.168.1.65).

Если возникают пробемы с автоматическим получением IP-адреса, то вы можете задать его вручную. Для этого вам нужно выбрать пункт – Использовать следующий IP-адрес. Вам необходимо указать IP-адрес из диапазона 192.168.1.2 – 192.168.1.254, маска подсети 255.255.255.0, основной шлюз 192.168.1.1. Адреса DNS – серверов 89.18.128.241, 89.18.136.241.

После этого запустите браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera и т.д.) и введите строке адрес 192.168.1.1, после чего вам будет предложено ввести имя пользователя и пароль. По умолчанию пользователь admin, пароль 1234.

Если все в порядке, то откроется окно настройки Zyxel P330w EE.

В меню настроек слева выберите Operation mode.

В открывшемся окне выберите Wireless ISP. Нажмите Save.

Теперь необходимо настроить беспроводную сеть для этого перейдите в раздел Wireless->Site Survey. Нажмите кнопку Refresh, чтобы просмотреть доступные беспроводные сети.

В появившемся списке доступных беспроводных сетей выберите сеть с SSID «www.wipline.ru tel.522522». При появлении нескольких сетей «www.wipline.ru tel.522522» выберите сеть с максимальным сигналом и нажмите Connect.

При успешном подключении появится надпись:

Далее прейдите в раздел настройки WAN интерфейса.

Основные настройки:

Тип подключения(WAN Access Type) – PPTP,

Получить внутрисетевой адрес автоматически(Attain Intranet IP Automatically),

Адрес VPN-сервера(Server Information) – vpn.wpl.ru,

Имя пользователя(User Name) – Ваше имя пользователя от личного кабинета, Пароль(Password) – Ваш пароль от личного кабинета,

Аутентификация(Authentication) – MS-CHAP-v2,

Шифрование(MPPE Encryption level) – None,

Размер MTU (MTU Size) – по-умолчанию 1450(при возникновении проблем с отображением некоторых Интернет-страниц попробуйте снизить это значение до 1400),

Получить адреса DNS-серверов автоматически(Attain DNS Automatically) – при возникновении проблем с преобразованием доменных имён попробуёте задать адреса DNS вручную(Set DNS Manually). В этом случае в поле DNS1  - 89.18.128.241, DNS2 -  89.18.136.241.

Установить следующие галочки:

Отвечать на icmp-запросы внешнего интерфейса(Respond to WAN Ping).

Включить поддержку PPTP одключений(Enable PPTP pass through on VPN connection)

После ввода всех параметров нажмите кнопку Save.

Если все настройки выполнены верно, то на странице Status вы увидите следующее:

При возникновении проблем – звоните в нашу службу технической поддержки по телефонам 748-616, 748-854, либо пишите на support@wipline.ru