Настройка D-Link DWL-2100AP

1. После подключения к DWL-2100AP к компьютеру необходимо настроить точку доступа для работы в режиме клиента беспроводной сети. Для этого в сетевых подключениях (Пуск->Панель управления->Сетевые подключения) откройте свойства подключения по локальной сети и в списке компонентов, используемых этим подключением найдите Internet Protocol(TCP/IP).

Откройте свойства Internet Protocol(TCP/IP) и в появившемся окне выберите Использовать следующий IP-адрес. Введите IP-адрес 192.168.0.1,   введите маску подсети 255.255.255.0. Сохраните  введенные изменения нажатием кнопки ОК.

После этого запустите браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera и т.д.) и введите строке адрес 192.168.0.50, после чего вам будет предложено ввести имя пользователя и пароль. По умолчанию пользователь admin, пароль пустой.

Если все в порядке, то откроется окно настройки точки доступа.

Нажмите кнопку Wireless, находящуюся слева в открывшемся окне.   В появившемся окне в строке Mode  выберите AP client или Wireless client (зависит от версии прошивки, установленной на точке доступа) и нажмите кнопку Scan. В появившемся списку беспроводных сетей выберите сеть, SSID которой 'www.wipline.ru tel.522522 '. И нажмите кнопку Apply внизу окна.

После перезагрузки DWL-2100AP снова зайдите в свойства подключения по локальной сети (Пуск->Панель управления->Сетевые Подключения), откройте свойства Internet Protocol (TCP/IP)  и выберите  Получить IP-адрес автоматически и Получить адрес DNS-сервера автоматически.

Сохраните введеные параметры нажатием кнопки ОК.

Далee, для авторизации в нашей сети, вам необходимо настроить VPN подключение

Настройка VPN соединения для Windows 2000/XP

1. Перейдите в Панель управления (Control Panel) – Сетевые подключения (Network Connections)

Выберите Создание нового подключения (Create new connection). В некоторых системах может быть Мастер новых подключений (New connection wizard)

В появившемся окне нажмите кнопку Далее (Next).

2. В окне Тип сетевого подключения выберите Подключить к сети на рабочем месте (Connect to the network at my workplace) и нажмите кнопку Далее (Next)

3. В окне Сетевое подключение (Network connection) выберите Подключение к виртуальной частной сети (Virtual Network Private Connection) и нажмите кнопку Далее (Next)

4. В окне Имя подключения (Connection Name) укажите имя подключения (например WipLine) и нажмите кнопку Далее (Next)

5. В окне Публичная сеть (Public Network) выберите Не набирать номер для предварительного подключения (Do not dial the initial connection)

6. В окне Выбор VPN-сервера (VPN server selection) укажите адрес VPN-сервера: vpn.wpl.ru или unlimvpn.wpl.ru (для использования безлимитных тарифов) и нажмите кнопку Далее (Next)

7. Создание подключения завершено. Нажмите кнопку Готово

8. После этого откройте свойства VPN-подключения, которое появится в папке Сетевые подключения (Пуск->Панель управления->Сетевые подключения). На вкладке Безопасность (Security) необходимо убрать галочку Требуется шифрование данных...(Require data encryption)

В вкладке Сеть (Network) выберите Тип VPN – PPTP VPN, и нажав Параметры установите все галочки

Подтвердите все нажатием клавиши OK.

9. В Мастере подключений нужно ввести Логин (User Name) и Пароль (Password) которые указаны на карте оплаты или имя пользователя и пароль вашего личного кабинета. При вводе Логина: wipline и Пароля: wipline вы получаете бесплатный доступ на наш сайт www.wipline.ru

10. Нажмите Подключение (Connection). Если все сделано верно, то в области рядом с часами появится значок с информацией об успешном подключении, и вы сможете зайти наш сайт www.wipline.ru.

Чтобы открывать подключение в дальнейшем, можете:

– дважды кликнуть по иконке Wipline на рабочем столе (если Вы создали ее на шаге 7);

– кликнуть правой кнопкой мышки на значке Мое сетевое окружение (My network places), выбрать пункт меню Свойства (Properties) и в открывшемся окне списка подключений дважды кликнуть мышкой на значке Wipline. В список подключений также можно попасть, кликнув по кнопке Пуск (Start), перейдя в меню Настройки (Settings) и кликнув по пункту Сетевые подключения (Network connections).

При возникновении проблем – звоните в нашу службу технической поддержки по телефонам 748-616, 748-854, либо пишите на support@wipline.ru