Настройка  Level One Wap 008

!!!Внимание. Для коректной работы устройства необходимо использовать прошивку R4.00b4(самая последняя на момент написания инструкции). В противном случае возможны проблемы с получением адреса по DHCP!!!

Доступные прошивки от производителя - http://global.level1.com/technical.php?Id=837&Type=All&SearchName=WAP-0008

Ссылка на скачивание  R4.00b4 - http://download.level1.com/level1/firmware/WAP-0008(R4.00b4)_2008-07-23.zip

Как перепрошить?

Предупреждение: Все, что делаете - делаете на свой страх и риск, теоретически можетслучиться так, что устройство перестанет отвечать. Компания «Виплайн» за это ответственности не несёт.

1.  LevelOne устройство должен быть подключен к компьютеру. По Ethernet. По WiFi прошиваться не будет. Кроме того, должен быть настроен роутинг в сеть 192.168.123.0

2. Скачиваем R4.00b4. Разворачиваем (внутри архива находится файл прошивки  *.bin)

3. Переводим устройство в recovery mode. Для этого его надо выключить, зажать кнопки shutdown и backup, затем, не отпуская, включить, подождать пока 4 светодиода внизу не начнут часто-часто моргать, затем отпустить. Делаем контрольный ping 192.168.123.254. Если все в порядке (устройство отвечает), переходим к следующему пункту, если нет — настраиваем сетевое подключение.

4. Запускаем командную строку, переходим в папку с прошивкой, например, C:\Firmaware, и выполняем следующую команду «tftp -i 192.168.123.254 put r400b2.bin»

Прим: если вы работаете под вистой, tftp может быть не включен. Включите его Панель управления - Программы и компоненты - Включение и отключение компонентов Windows.

Прошивка длиться около минуты и завершается следующим сообщением : Transfer successful: 3897255 bytes in 61 seconds, 63500 bytes/s. В секундах и скорости возможнырасхождения, байты - размер прошивки.

6. Перезапускаете устройство.

После подключения Level One Wap 008 к компьютеру необходимо настроить его для работы в режиме клиента беспроводной сети. Для этого в сетевых подключениях (Пуск->Панель управления->Сетевые подключения) откройте свойства подключения по локальной сети и в списке компонентов, используемых этим подключением найдите Internet Protocol(TCP/IP).

Откройте свойства Internet Protocol(TCP/IP) и в появившемся окне выберите Получить IP-адрес автоматически и Получить адрес DNS-сервера автоматически. (По умолчанию Level One Wap 008 имеет встроенный DHCP сервер. Вашему компьютеру будет присвоен адрес из диапазона 192.168.123.1-192.168.123.253).

Если возникают пробемы с автоматическим получением IP-адреса, то вы можете задать его вручную. Для этого вам нужно выбрать пункт – Использовать следующий IP-адрес. Вам необходимо указать IP-адрес из диапазона 192.168.123.1 – 192.168.123.253, маска подсети 255.255.255.0, основной шлюз 192.168.123.254. Адреса DNS – серверов 89.18.128.241, 89.18.136.241(можно оставить — получить автоматически).

После этого запустите браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera и т.д.) и введите строке адрес 192.168.123.254. Если все в порядке, то откроется окно настройки Level One Wap 008. После чего вам будет предложено  пароль. По умолчанию, пароль admin.

Нажмите кнопку Log in, а затем кнопку General. Перед вами появится окно настройки основных параметров устройства.

В меню слева выберите Network Settings,  а затем в появившемся ниже списке Wireless.

После этого появится окно настроек беспроводного интерфейса  Level One Wap 008. Выберите в первом пункте Wireless – Enable. В последнем Wireless Client mode и нажмите GO.

Перед вами появится окно просмотра/сканирования доступных беспроводных сетей. Нажмите кнопку Scan AP.

В появившемся списке доступных беспроводных сетей выберите сеть с SSID «www.wipline.ru tel.522522».

При появлении нескольких сетей «www.wipline.ru tel.522522» выберите сеть с максимальным параметром Quality и щёлкните по ней.

После этого появится сообщение о перезагрузке устройства. Необходимо немного подождать   и перед вами появится обновлённое окно статуса устройства, в котором должно быть указано, что  Level One Wap 008 теперь работает в режиме клиента беспроводной сети (Wireless client mode) и подключается к сети «www.wipline.ru tel.522522».

Если вами был вручную установлен ip-адрес в свойстах подключения по локальной сети, то откройте Пуск->Панель управления->Сетевые подключения, нажмите правой кнопкой по подключению по локальной сети и выберите в появившемся меню пункт «Свойства», на закладке общие в компонентах используемых данным подключением -  Internet Protocol(TCP/IP) и в появившемся окне выберите Получить IP-адрес автоматически и Получить адрес DNS-сервера автоматически.

Далee, для авторизации в нашей сети, вам необходимо настроить VPN подключение.

Настройка VPN соединения для Windows 2000/XP

1. Перейдите в Панель управления (Control Panel) – Сетевые подключения (Network Connections)

Выберите Создание нового подключения (Create new connection). В некоторых системах может быть Мастер новых подключений (New connection wizard)

В появившемся окне нажмите кнопку Далее (Next).

2. В окне Тип сетевого подключения выберите Подключить к сети на рабочем месте (Connect to the network at my workplace) и нажмите кнопку Далее (Next)

3. В окне Сетевое подключение (Network connection) выберите Подключение к виртуальной частной сети (Virtual Network Private Connection) и нажмите кнопку Далее (Next)

4. В окне Имя подключения (Connection Name) укажите имя подключения (например WipLine) и нажмите кнопку Далее (Next)

5. В окне Публичная сеть (Public Network) выберите Не набирать номер для предварительного подключения (Do not dial the initial connection)

6. В окне Выбор VPN-сервера (VPN server selection) укажите адрес VPN-сервера: vpn.wpl.ru или unlimvpn.wpl.ru (для использования безлимитных тарифов) и нажмите кнопку Далее (Next)

7. Создание подключения завершено. Нажмите кнопку Готово

8. После этого откройте свойства VPN-подключения, которое появится в папке Сетевые подключения (Пуск->Панель управления->Сетевые подключения). На вкладке Безопасность (Security) необходимо убрать галочку Требуется шифрование данных...(Require data encryption)

В вкладке Сеть (Network) выберите Тип VPN – PPTP VPN, и нажав Параметры установите все галочки

Подтвердите все нажатием клавиши OK.

9. В Мастере подключений нужно ввести Логин (User Name) и Пароль (Password) которые указаны на карте оплаты или имя пользователя и пароль вашего личного кабинета. При вводе Логина: wipline и Пароля: wipline вы получаете бесплатный доступ на наш сайт www.wipline.ru

10. Нажмите Подключение (Connection). Если все сделано верно, то в области рядом с часами появится значок с информацией об успешном подключении, и вы сможете зайти наш сайт www.wipline.ru.

Чтобы открывать подключение в дальнейшем, можете:

– дважды кликнуть по иконке Wipline на рабочем столе (если Вы создали ее на шаге 7);

– кликнуть правой кнопкой мышки на значке Мое сетевое окружение (My network places), выбрать пункт меню Свойства (Properties) и в открывшемся окне списка подключений дважды кликнуть мышкой на значке Wipline. В список подключений также можно попасть, кликнув по кнопке Пуск (Start), перейдя в меню Настройки (Settings) и кликнув по пункту Сетевые подключения (Network connections).

При возникновении проблем – звоните в нашу службу технической поддержки по телефонам 748-616, 748-854, либо пишите на support@wipline.ru