Настройка Ubiquiti-Bullet2/Nanostation2

После подключения Bullet2 к компьютеру необходимо настроить точку доступа для работы в режиме клиента беспроводной сети. Для этого в сетевых подключениях (Пуск->Панель управления->Сетевые подключения) откройте свойства подключения по локальной сети и в списке компонентов, используемых этим подключением найдите Internet Protocol(TCP/IP).

Откройте свойства Internet Protocol (TCP/IP) и в появившемся окне выберите Использовать следующий IP-адрес.

Вам необходимо указать IP-адрес 192.168.1.X (где Х — число от 1 до 254, кроме 20), Маска подсети 255.255.255.0, Основной шлюз 192.168.1.20

После этого запустите браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera и т.д.) и введите строке адрес 192.168.1.20, после чего вам будет предложено ввести имя пользователя и пароль. По-умолчанию, пользователь ubnt, пароль ubnt.

Если все в порядке, то откроется окно настройки Bullet2.

В меню настроек вверху выберите Link Setup.

Wireless Mode – Station.

ESSID – www.wipline.ru tel.522522

Lock to AP MAC – здесь вы можете указать MAC адрес точки доступа, к которой хотите подключаться. Узнать его вы можете нажав кнопку « Select... »  справа.

Все остальные настройки на закладке Link Setup желательно оставить по-умолчанию.

Внизу страницы нажмите Change.

Вверху страницы появится сообщение

Нажмите кнопку Apply.

После применения параметров в меню настроек вверху выберите Network.

Network Mode – Router.

WLAN IP Address – DHCP.

DHCP Fallback IP – 192.168.1.20.

IP Address - 192.168.1.20

Netmask – 255.255.255.0

Enable NAT – поставить глочку.

Все остальные настройки на закладке Network желательно оставить по-умолчанию.

Внизу страницы нажмите Change.

Вверху страницы появится сообщение

Нажмите кнопку Apply.

Настройка Bullet2 завершена.

Настройка VPN соединения для Windows 2000/XP

- Перейдите в Панель управления (Control Panel) – Сетевые подключения (Network Connections)

Выберите Создание нового подключения (Create new connection). В некоторых системах может быть Мастер новых подключений (New connection wizard)

В появившемся окне нажмите кнопку Далее (Next).

- В окне Тип сетевого подключения выберите Подключить к сети на рабочем месте (Connect to the network at my workplace) и нажмите кнопку Далее (Next)

- В окне Сетевое подключение (Network connection) выберите Подключение к виртуальной частной сети (Virtual Network Private Connection) и нажмите кнопку Далее (Next)

- В окне Имя подключения (Connection Name) укажите имя подключения (например WipLine) и нажмите кнопку Далее (Next)

- В окне Выбор VPN-сервера (VPN server selection) укажите адрес VPN-сервера: vpn.wpl.ru или unlimvpn.wpl.ru (для использования безлимитных тарифов) и нажмите кнопку Далее (Next)

- Создание подключения завершено. Нажмите кнопку Готово

- После этого откройте свойства VPN-подключения, которое появится в папке Сетевые подключения (Пуск->Панель управления->Сетевые подключения). На вкладке Безопасность (Security) необходимо убрать галочку Требуется шифрование данных...(Require data encryption)

В вкладке Сеть (Network) выберите Тип VPN – PPTP VPN, и нажав Параметры установите все галочки

Подтвердите все нажатием клавиши OK.

- В Мастере подключений нужно ввести Логин (User Name) и Пароль (Password) (имя пользователя и пароль вашего личного кабинета - http://wifi.wpl.ru/). При вводе Логина: wipline и Пароля: wipline вы получаете бесплатный доступ на наш сайт www.wipline.ru

- Нажмите Подключение (Connection). Если все сделано верно, то в области рядом с часами появится значок с информацией об успешном подключении, и вы сможете зайти наш сайт www.wipline.ru.

Чтобы открывать подключение в дальнейшем, можете:

– дважды кликнуть по иконке Wipline на рабочем столе (если Вы создали ее на шаге 7);

– кликнуть правой кнопкой мышки на значке Мое сетевое окружение (My network places), выбрать пункт меню Свойства (Properties) и в открывшемся окне списка подключений дважды кликнуть мышкой на значке Wipline. В список подключений также можно попасть, кликнув по кнопке Пуск (Start), перейдя в меню Настройки (Settings) и кликнув по пункту Сетевые подключения (Network connections).

При возникновении проблем – звоните в нашу службу технической поддержки по телефонам 748-616, 748-854, либо пишите на support@wipline.ru