Настройка Acorp TP-Link TL-WA501G

После подключения Acorp TP-Link TL-WA501G к компьютеру необходимо настроить точку доступа для работы в режиме клиента беспроводной сети. Для этого в сетевых подключениях (Пуск->Панель управления->Сетевые подключения) откройте свойства подключения по локальной сети и в списке компонентов, используемых этим подключением найдите Internet Protocol(TCP/IP).

Откройте свойства Internet Protocol(TCP/IP) и в появившемся окне выберите Получить IP-адрес автоматически и Получить адрес DNS-сервера автоматически. (По умолчанию Acorp TP-Link TL-WA501G имеет встроенный DHCP сервер. Вашему компьютеру будет присвоен адрес из диапазона 192.168.1.100-192.168.1.199).

Если возникают пробемы с автоматическим получением IP-адреса, то вы можете задать его вручную. Для этого вам нужно выбрать пункт – Использовать следующий IP-адрес. Вам необходимо указать IP-адрес из диапазона 192.168.1.2 – 192.168.1.254, маска подсети 255.255.255.0, основной шлюз 192.168.1.1. Адреса DNS – серверов 89.18.128.241, 89.18.136.241(можно оставить — получить автоматически).

После этого запустите браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera и т.д.) и введите строке адрес 192.168.1.1, после чего вам будет предложено ввести имя пользователя и пароль. По умолчанию пользователь admin, пароль admin.

Если все в порядке, то откроется окно настройки Acorp TP-Link TL-WA501G.

В меню настроек слева выберите Wireless. Установите режим — Client. И внизу экрана нажмите кнопку  Survey

В появившемся списке доступных беспроводных сетей выберите сеть с SSID «www.wipline.ru tel.522522». При появлении нескольких сетей «www.wipline.ru tel.522522» выберите сеть с максимальным сигналом и нажмите Connect.

После подключения к беспроводной сети в окне настроек Wireless должно появится следующее(Mac of AP - может отличаться от приведённого в инструкции).

Внизу экрана обязательно поставьте галочку Reboot и нажмите кнопку Save.

Если вами был вручную установлен ip-адрес в свойстах подключения по локальной сети, то откройте Пуск->Панель управления->Сетевые подключения, нажмите правой кнопкой по подключению по локальной сети и выберите в появившемся меню пункт «Свойства», на закладке общие в компонентах используемых данным подключением -  Internet Protocol(TCP/IP) и в появившемся окне выберите Получить IP-адрес автоматически и Получить адрес DNS-сервера автоматически.

Далee, для авторизации в нашей сети, вам необходимо настроить VPN подключение

Настройка VPN соединения для Windows 2000/XP

1. Перейдите в Панель управления (Control Panel) – Сетевые подключения (Network Connections)

Выберите Создание нового подключения (Create new connection). В некоторых системах может быть Мастер новых подключений (New connection wizard)

В появившемся окне нажмите кнопку Далее (Next).

2. В окне Тип сетевого подключения выберите Подключить к сети на рабочем месте (Connect to the network at my workplace) и нажмите кнопку Далее (Next)

3. В окне Сетевое подключение (Network connection) выберите Подключение к виртуальной частной сети (Virtual Network Private Connection) и нажмите кнопку Далее (Next)

4. В окне Имя подключения (Connection Name) укажите имя подключения (например WipLine) и нажмите кнопку Далее (Next)

5. В окне Публичная сеть (Public Network) выберите Не набирать номер для предварительного подключения (Do not dial the initial connection)

6. В окне Выбор VPN-сервера (VPN server selection) укажите адрес VPN-сервера: vpn.wpl.ru или unlimvpn.wpl.ru (для использования безлимитных тарифов) и нажмите кнопку Далее (Next)

7. Создание подключения завершено. Нажмите кнопку Готово

8. После этого откройте свойства VPN-подключения, которое появится в папке Сетевые подключения (Пуск->Панель управления->Сетевые подключения). На вкладке Безопасность (Security) необходимо убрать галочку Требуется шифрование данных...(Require data encryption)

В вкладке Сеть (Network) выберите Тип VPN – PPTP VPN, и нажав Параметры установите все галочки

Подтвердите все нажатием клавиши OK.

9. В Мастере подключений нужно ввести Логин (User Name) и Пароль (Password) которые указаны на карте оплаты или имя пользователя и пароль вашего личного кабинета. При вводе Логина: wipline и Пароля: wipline вы получаете бесплатный доступ на наш сайт www.wipline.ru

10. Нажмите Подключение (Connection). Если все сделано верно, то в области рядом с часами появится значок с информацией об успешном подключении, и вы сможете зайти наш сайт www.wipline.ru.

Чтобы открывать подключение в дальнейшем, можете:

– дважды кликнуть по иконке Wipline на рабочем столе (если Вы создали ее на шаге 7);

– кликнуть правой кнопкой мышки на значке Мое сетевое окружение (My network places), выбрать пункт меню Свойства (Properties) и в открывшемся окне списка подключений дважды кликнуть мышкой на значке Wipline. В список подключений также можно попасть, кликнув по кнопке Пуск (Start), перейдя в меню Настройки (Settings) и кликнув по пункту Сетевые подключения (Network connections).

При возникновении проблем – звоните в нашу службу технической поддержки по телефонам 748-616, 748-854, либо пишите на support@wipline.ru